2. pielikums

Iepirkumam ID Nr. PKP 2022/1

Tehniskā specifikācija

Riteņtraktora piegāde

Traktora pamatfunkcija būs kravu pārvadāšana un saimnieciskie darbi

| Parametru grupa; Raksturlielums; Pasūtītāja Prasības; *Pretendenta piedāvājums (norādīt konkrētus raksturlielumus). Galvenie parametri; Nosaukums; Jauns un nelietots riteņtraktors. Ražots un komplektēts ne agrāk kā 2020.gadā. Pilnībā aprīkots un darba kārtībā.. Dzinējs; Motora jauda; Ne mazāk par 96 (130) kW zs. Turbo dīzelis; Jānodrošina. Cilindru skaits; Ne mazāk kā 6. Darba tilpums; 6000 - 7300 cm3. Aprīkots ar elektrisko motora apsildes iekārtu (220V); Jānodrošina. Max griezes moments; Vismaz 500 Nm. Eļļas maiņas intervāls; Pēc 250 m/h. Elektroiekārta; Spriegums; 12V. Akumulatora baterijas ietilpība; Ne mazāk kā 100 Ah. LR standartiem atbilstošs numura stiprinājums un apgaismojums; Jānodrošina. Dzinēja ziemas apsildīšanas kabelis; Barošanai no 220V. Transmisija; Pilnībā sinhronizēta, pazemināta, mehāniskā pārnesumu kārba; Jānodrošina. Riteņu piedziņa; 4x4. Diferenciāļa bloķēšana un četru riteņu piedziņas ieslēgšana; jānodrošina. Jūgvārpsta; 540/1000E apgr/min. Darba ātrumi; Vismaz 16 uz priekšu, 8 atpakaļ. Maksimālais kustības ātrums; Vismaz 35 km/h. Traktora uzkare; Hidroliskā uzkare (monobloks), celtspēja; Vismaz 4300 kg. Hidro-sistēma; Hidraulikas sūkņa ražība; Ne mazāk kā 50 l/min. Aprīkojumā divi hidrosekciju pāri; Jānodrošina. Sakabes ierīce piekabēm; jānodrošina. Stūres iekārta; Hidrocilindrs stūres trapece Stūres pastiprinātājs; Jānodrošina. Kabīne; Unificētā; Jānodrošina. Apsildāma, ventilācija; Jānodrošina. Priekšējie un aizmugurējie stikla tīrītāji; Jānodrošina. Transporta un gabarītu apgaismojums; Jānodrošina. Instrumentu panelis; Kontroles rādījumi – akumulatora baterijai, eļļas spiediens, dzinēja temperatūra, motorstundu skaitītājs, spidometrs, pagriezienu rādītjs, avārijas un tālajām gaismām; Jānodrošina. Instrumentu paneļa apgaismojums; Jānodrošina. Riepas; Priekšējās; Vismaz 420/70R24. Aizmugurējās; Vismaz 18,4R38. Aprīkojums; Priekšējo riteņu grozāmi dubļu sargi, aizmugures riteņu dubļu sargi; Jānodrošina. Aizmugures riteņu atsvari; Vismaz 150 kg katrā pusē. Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, hidrauliskais domkrats, pirmās palīdzības aptieciņa; Jānodrošina. Traktora rokasgrāmata latviešu valodā; Jānodrošina. Gaisa bremžu izvads piekabei; Jānodrošina. Garantija; Garantijas laiks; Vismaz 2 gadi vai 1000 motorstundas. Garantijas laikā plānotās tehniskās apkopes Piegādātājs nodrošina veikt Pasūtītāja norādītajā adresē; Jānodrošina. Piegāde; Piegādes laiks; Preces piegādes laiks nav lielāks kā 8 (astoņas) nedēļas no līguma noslēgšanas. Reģistrācija; Reģistrācija VTUA pasūtītāju norādot kā turētāju, visi nodokļi un nodevas, tehniskā apskate; Jānodrošina.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________

____________________2022.gada ___.______________